КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 28 лютого 2001 р. N 197

Київ

Про внесення змін у додаток до Положення про порядок

державного контролю за міжнародними передачами

товарів, що використовуються або можуть бути

використані у створенні ракетної зброї

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

Внести зміни у додаток до Положення  про  порядок  державного

контролю  за міжнародними передачами товарів,  що використовуються

або  можуть  бути  використані   у   створенні   ракетної   зброї,

затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів України від 27 липня

1995 р.  N 563  (ЗП України,  1995  р., N 11, ст. 261;

Офіційний вісник України,  1999 р., N 24, ст. 1107), виклавши його

у редакції, що додається.

Прем'єр-міністр України                              В.ЮЩЕНКО

Інд. 21

Додаток

до Положення про порядок державного контролю за

міжнародними передачами товарів, що використовуються

або можуть бути використані у створенні ракетної зброї,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від

27 липня 1995 р. N 563  (у редакції постанови

Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. N 197)

СПИСОК

товарів, що використовуються або можуть

бути використані у створенні ракетної зброї

-----------------------------------------------------------------------

Номер       |                                        | Код товару

позиції      |            Найменування                |  згідно з

|                                        |   ТН ЗЕД

-----------------------------------------------------------------------

КАТЕГОРІЯ I

1.             ЗАКІНЧЕНІ СИСТЕМИ ДОСТАВКИ

1.A.           ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ І КОМПОНЕНТИ

1.A.1.         Закінчені ракетні   системи   (включаючи     8802 50 000

[9A004,        балістичні      ракети,     ракети-носії       з 9306 90

9A104 або      космічних   апаратів   та   дослідницькі

ML4.a]         ракети),  що мають можливість доставляти

не менш як 500 кг корисного навантаження

на відстань не менш як 300 км

Примітки.      1. До наведених у цьому Списку товарів,  експорт    яких

здійснюється    виключно    з    метою       військового

використання, додатково застосовуються вимога    порядку

експортного   контролю,   установленого  для     товарів

військового призначення.

2. Коди товарів згідно з ТН ЗЕД наводяться  у     Списку

довідково.  Головною  ознакою  для  прийняття    рішення

щодо надання дозволу є  відповідність  заявленого     до

митого   оформлення   товару  найменуванню  та     опису

відповідного товару, що наведені у цьому Списку.

3. У позиції 1.A.1 і далі за текстом у  графі     "номер

позиції"   (у   квадратних  дужках)  наводяться     коди

товарів     за     системою      їх         класифікації

державами-учасницями Європейського Союзу

1.A.2.         Закінчені атмосферні безпілотні літальні       8802 20 -

[ML10.d]       апарати (включаючи      крилаті  ракети,        8802 40,

радіокеровані     літаки-мішені       та       з 9306 90

радіокеровані розвідувальні літаки),  що

мають можливість доставляти не  менш  як

500   кг   корисного   навантаження   на

відстань не менш як 300 км

1.B.           ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ І

ВИРОБНИЦТВА

1.B.1.         "Виробничі потужності",       спеціально

[9B116 або     призначені   для  систем,  зазначених  у

ML18.a]        позиції 1.A

1.C.           МАТЕРІАЛИ

Відсутні

1.D            ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1.D.1.         "Програмне забезпечення",     спеціально          з 8524

[9D001,        призначене       або   модифіковане  для

9D002,         "використання" "виробничих потужностей",

9D101 або      зазначених у позиції 1.B

ML21]

1.D.2.         "Програмне забезпечення",  яке координує          з 8524

[9D001,        функціонування       більше  ніж  однієї

9D002,         підсистеми,  спеціально  призначене  або

9D103 або      модифіковане    для   "використання"   в

ML21]          системах, зазначених у позиції 1.A

1.E.           ТЕХНОЛОГІЯ

1.E.1.         "Технологія", відповідно  до   загальних          з 8524

[9E001,        приміток        щодо   технології,   для     4901 99 000

9E002,         "розробки",      "виробництва"       або     4906 00 000

9E101,         "використання"       обладнання       чи

9E102 або      "програмного забезпечення"  , зазначених

ML18.c,        у позиціях 1.A, 1.B або 1.D

ML18.d,

ML22]

2.             ЗАКІНЧЕНІ ПІДСИСТЕМИ,    ПРИДАТНІ     ДО

ВИКОРИСТАННЯ   В   ЗАКІНЧЕНИХ   СИСТЕМАХ

ДОСТАВКИ

2.A.           ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ І КОМПОНЕНТИ

2.A.1.         Нижчезазначені закінчені     підсистеми,          з 8803

придатні  до  використання  в  системах,       з 9306 90

зазначених у позиції 1.A:

2.A.1.a.       Окремі ступені ракет, придатні       для       з 8803 90

[9A119 або     використання в системах,      зазначених       з 9306 90

ML4.a,         у позиції 1.A;

ML10.d]

2.A.1.b.       Головні частини та корисне навантаження,     8803 90 990

[9A116, або    що  повертаються  (боєголовки  ракет або       з 9306 90

ML4.a,         бойові  частини  безпілотних   літальних

ML10.d]        апаратів),      і     призначене     або

модифіковане для них  обладнання,  вузли

та елементи, придатні для використання в

системах, зазначених у позиції 1.А, крім

спроектованих    для   використання   як

небойові   корисні    навантаження    за

наявності  умов,  зазначених у наведеній

нижче примітці, у тому числі:

1. Обтічники та екрани (чохли),  корпуси     8803 90 990

головних частин, боєголовок і   ракет       з 9306 90

та компоненти для них,    виготовлені

з керамічних     або       абляційних

матеріалів, у тому числі:

обтічники та екрани        (чохли)

головних частин і боєголовок ракет

та безпілотних літальних апаратів,

що  скидаються,  з  матеріалів  на

основі     органічних      матриць

(поліаміду,             полііміду,

полібутилентерефталату,

полікарбонату,

фенолформальдегіду);

обтічники головних          частин

(боєголовок) ракет і   безпілотних

літальних апаратів з матеріалів на

основі металевих           матриць

(магнієвих  та титанових сплавів);

екрани (чохли),   що   скидаються,

головних частин (боєголовок) ракет

та безпілотних літальних  апаратів

на    основі    кремнеземних   або

кварцових ниток;

екрани (чохли),   що   скидаються,

головних частин (боєголовок) ракет

та безпілотних літальних  апаратів

з  вуглець-кремнійових композитних

матеріалів,  що  здатні  працювати

при  температурах від      1900 до

3800 град. K,  на  основі карбідів

бору, кремнію, титану,   цирконію,

гафнію;

корпуси боєголовок          ракет,

уключаючи    наконечники,   екрани

(чохли),  у  тому  числі  ті,   що

скидаються,      з     композитних

"вуглець-вуглецевих" матеріалів;

корпуси головних           частин,

боєголовок   та  корпуси  ракет  і

безпілотних літальних  апаратів  з

теплозахисними                  та

багатофункціональними  покриттями,

що     містять     поліізобутилен,

фторопласти, бор, кристали карбіду

кремнію та окис алюмінію;

теплоізолювальні                та

багатофункціональні    екрани   із

склотканин,    виготовлених     із

скловолокна,   що  містить  до  50

відсотків (за вагою) у суміші  або

будь-якого    з    таких    важких

елементів:  неодиму,   празеодиму,

лантану,     церію,     диспрозію,

ітербію;

корпуси головних           частин,

боєголовок,   обтічники  ракет  та

безпілотних літальних  апаратів  з

радіопоглинальними покриттями

2. Корпуси головних           частин,     8803 90 990

боєголовок ракет та    безпілотних       з 9306 90

літальних            апаратів    з

теплопоглиначами і компоненти  для

них, виготовлені з         легких,

жаростійких     матеріалів, у тому

числі виготовлені на основі:

графітів         (пірографітів),

силіційованих  графітів, а також

графітів, легованих тугоплавкими

металами (берилієм,  вольфрамом,

ніобієм, молібденом)

3. Електронне обладнання,  спеціально     8803 90 100

призначене для головних  частин та     8803 90 910

корисних       навантажень,     що       з 9306 90

повертаються;

2.A.1.c.       Рідинні або    твердопаливні     ракетні     8412 10 900

[9A005,        двигуни,  придатні  для  використання  в

9A007,         системах,  зазначених у  позиції 1.A, що

9A105.a,       мають загальний  імпульс 1,1 х 10(6) Н_с

9A106.a,       (2,5 х 10(5) фунт_с                   чи

9A106.b або    (прибл.) 113,4 т_с)  або більше;

ML4.b,

ML10.d]

Примітка.      Рідинні ракетні апогейні двигуни, зазначені в    позиції

2.A.1.c, призначені або модифіковані для    використання

на супутниках, можуть бути віднесені до    категорії II,

якщо    підсистема    експортується   для      кінцевого

використання   і   в   кількісних      обмеженнях,   які

виключають  можливість  її  кінцевого     використання в

системах,  зазначених у позиції   1.A,     у  разі  коли

мають місце всі такі параметри:

a) діаметр розтруба форсунки 20 мм або менше;

b) тиск у камері згоряння 15 бар або менше

2.A.1.d        "Комплекси наведення",   придатні    для     8803 90 100

[7A003,        використання    в системах, зазначених у     8803 90 990

7A117 або      позиції 1.A,  які спроможні  забезпечити       з 9306 90

ML4.b,         точність доставки корисного навантаження

ML10.d]        3,33 відсотка  чи  менше  від  дальності

(наприклад,  кругове імовірне відхилення

(КІВ) 10  км  або  менше   на   відстань

300 км), крім  призначених  для  ракет з

дальністю  до  300  км  або  пілотованих

літальних апаратів та за наявності умов,

зазначених у наведеній нижче примітці;

Технічні       1. "Комплекс наведення" поєднує                   процес

примітки          вимірювання і обчислення положення і        швидкості

(тобто наведення) засобу                   доставки з

процесом обчислення і надання системам      керування

польоту засобу доставки команд з метою    коригування

траєкторії.

2. Кругове імовірне     відхилення - КІВ (коло    рівної

імовірності) є виміром точності та     являє    собою

радіус кола, центром              якого є ціль та при

позначеній дальності на яке    припадає  50 відсотків

корисного навантаження

2.A.1.e.       Підсистеми керування вектором  тяги,  що     8412 90 300

[9A008.d       придатні  для  використання  в системах,

9A106.c,       зазначених   у   позиції    1.A,    крім

9A108.c або    призначених  для  ракетних  систем,  для

ML4.b,         яких     параметр      дальність/корисне

ML10.d]        навантаження  не  перевищує  можливостей

систем,  зазначених у позиції 1.A, та за

наявності  умов,  зазначених у наведеній

нижче примітці;

Технічна       Позиція 2.А.1.e охоплює такі    методи    зміни напрямку

примітка.      вектора тяги:

а) застосування сопла змінної геометрії;

b) впорскування   рідини  або вторинного

газу в сопло;

c) поворот двигуна або сопла;

d) відхилення потоку вихідного  газового

струменя (газовими     кермами    або

зондами);

е) використання     тягових       щитків

(тримерів)

2.A.1.f.       Засоби поразки  або  вибухові   пристрої     8803 90 100

[ML4.b,        боєголовок ракет, а також    механізми з         9306 90

ML5.a]         забезпечення безпеки,  зведення, підриву

вибухових   пристроїв   головних  частин

(боєголовок)   ракет   та    безпілотних

літальних   апаратів,  що  придатні  для

використання в  системах,  зазначених  у

позиції   1.A,  крім тих,  що призначені

дня систем, не зазначених у позиції 1.A,

та   за  наявності  умов,  зазначених  у

наведеній нижче примітці

Примітка.      Як виняток,  вироби,  зазначені в     позиціях  2.A.1.b,

2.A.1.c,  2.A.1.d,   2.А.1.e та 2.А.1.f, можуть     бути

віднесені   до   категорії   II,   якщо       підсистема

експортується   для   кінцевого   використання      і  в

кількісних обмеженнях, які виключають      можливість її

кінцевого  використання  в  системах,      зазначених  у

позиції 1.A

2.B.           ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ І

ВИРОБНИЦТВА

2.B.1.         "Виробничі потужності",       спеціально   з 8424, 8456,

[7B103,        призначені  для підсистем,  зазначених у     8458, 8459,

9B116 або      позиції 2.A                                  8460, 8461,

ML18.a]                                                     8462, 8464,

8465, 8515,

8479, 8537,

9031

2.B.2.         "Виробниче обладнання",       спеціально   з 8424, 8456,

[7B003,        призначене  для підсистем,  зазначених у     8458, 8459,

9B115 або      позиції 2.A                                  8460, 8461,

ML18.a]                                                     8462, 8464,

8465, 8515,

8479, 8537,

9031

2.C.           МАТЕРІАЛИ

Відсутні

2.D.           ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

2.D.1.         "Програмне забезпечення",     спеціально          з 8524

[7D001,        призначене    або    модифіковане    для

7D101,         "використання" "виробничих потужностей",

9D001,         зазначених у позиції 2.B.1

9D002,

9D101 або

ML21]

2.D.2.         "Програмне забезпечення",     спеціально          з 8524

[9D001,        призначене    або    модифіковане    для

9D002,         "використання"    ракетних     двигунів,

9D103 або      зазначених у позиції 2.A.1.c

ML21]

2.D.3.         "Програмне забезпечення",     спеціально          з 8524

[7D001,        призначене    або    модифіковане    для

7D002,         "використання"  "комплексів  наведення",

7D101,         зазначених у позиції 2.A.1.d

7D103 або

ML21]

Примітка.      Позиція 2.D.3   охоплює   "програмне      забезпечення",

спеціально призначене або модифіковане для    підвищення

технічних  характеристик  "комплексів     наведення",  з

метою досягнення або перевищення точності,    зазначеної

у позиції 2.A.1.d

2.D.4.         "Програмне забезпечення",     спеціально          з 8524

[9D001,        призначене    або    модифіковане    для

9D002,         "використання" підсистем або обладнання,

9D103 або      зазначених у позиції 2.A.1.b.3

ML21]

2.D.5.         "Програмне забезпечення",     спеціально          з 8524

[9D001,        призначене    або    модифіковане    для

9D002,         "використання"  систем,   зазначених   у

9D103 або      позиції 2.A.1.e

ML21]

2.D.6.         "Програмне забезпечення",     спеціально          з 8524

[ML21]         призначене    або    модифіковане    для

"використання"        систем, зазначених

у позиції 2.A.1.f

Примітка.      Якщо     програмне            забезпечення,          яке

контролюється за    позиціями        2.D.2    -   2.D.6,

експортується      для   кінцевого використання,      що

виключає                можливість його використання   в

підсистемах,     зазначених     у позиції 2.A, воно може

бути віднесене до категорії II, у тому числі:

1) за позицією   2.D.2,   якщо    воно        спеціально

призначене    або   модифіковане   для       рідинних

апогейних  ракетних  двигунів,  призначених       або

модифікованих для використання на     супутниках,  як

зазначено в примітці до позиції 2.A.1.c;

2) за позицією 2.D.3, якщо воно призначене     для ракет

з  дальністю дії менше ніж 300 км або     пілотованих

літаків;

3) за позицією   2.D.4,   якщо    воно        спеціально

призначене  або  модифіковане для головних     частин

та   корисних   навантажень,   що       повертаються,

призначених  для використання як небойові     корисні

навантаження;

4) за позицією  2.D.5,  якщо  воно  призначене       для

ракетних   систем,  які  не  збільшують      параметр

дальність/корисне навантаження систем,     зазначених

у позиції 1.A;

5) за позицією  2.D.6,  якщо  воно  призначене       для

систем інших ніж ті, що зазначені у      позиції  1.A

2.E.           ТЕХНОЛОГІЯ

2.E.1.         "Технологія", відповідно  до   загальних          з 8524

[7E001,        приміток    щодо        технології   для     4901 99 000

7E002,         "розробки",      "виробництва"       або     4906 00 000

7E003,         "використання"       обладнання       чи

7E101,         "програмного забезпечення", зазначених у

9E001,         позиціях 2.A, 2.B або 2.D

9E002,

9E101,

9E102 або

ML18.c,

ML18.d,

ML22]

КАТЕГОРІЯ II

3.             КОМПОНЕНТИ ДВИГУНІВ ТА ОБЛАДНАННЯ

3.A.           ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ І КОМПОНЕНТИ

3.A.1.         Легковагі турбореактивні               і     8411 11 900

[9A001.a-      турбовентиляторні   двигуни   (включаючи

9A001.c,       двигуни  змінного  циклу),  придатні  до

9A101 або      використання  в  системах,  зазначених у

ML10.c]        позиції 1.A,  що мають невеликі  розміри

та високу ефективність, а саме:

3.A.1.а.       Двигуни, які мають           обидві такі

характеристики:                              8411 11 900

1) максимальна тяга більше  ніж  1000  Н

(досягнута  незмонтованим  двигуном),

крім двигунів,  які сертифіковані для

цивільного    призначення   і   мають

максимальну тягу більше ніж 8  890  Н

(досягнуту незмонтованим двигуном);

2) питома витрата  палива  не  більш  як

0,13 кг/Н/год (для Н=0 за стандартних

атмосферних умов);

3.A.1.b.       Двигуни, призначені або модифіковані для     8411 11 900

систем,             зазначених у позиції

1.A,  незалежно  від  тяги  або  питомої

витрати палива

Примітка.      Двигуни, зазначені   у    позиції    3.A.I,       можуть

експортуватися  як  частина пілотованого      літального

апарата  або  в  кількостях, необхідних  для      заміни

частин пілотованого літального апарата

3.A.2.         Прямоточні повітряно-реактивні  двигуни,     8412 10 900

[9A005,        повітряно-реактивні  пульсуючі  двигуни,

9A006,         двигуни    з    комбінаційним    циклом,

9A011,         включаючи   пристрої   для   регулювання

9A111,         швидкості   згоряння,    і    спеціально

9A118 або      призначені  для  них вузли,  придатні до

ML10.c]        використання в  системах,  зазначених  у

позиції 1.A

3.A.3.         Корпуси ракетних  двигунів,   компоненти     8412 90 300

[9A006.e,h,    "ізоляції" та сопла для них, придатні до     8803 90 900

9A008.a-       використання в  системах,  зазначених  у       з 9306 90

9A008.c,       позиції 1.A

9A106.a,b,

9A108.a,b]

Технічна       У позиції 3.A.3  "ізоляція"  розуміється  як елемент

примітка.      ракетного   двигуна,   тобто  його  корпусу, вхідної

частини сопла, діафрагм, включаючи вулканізовані або

напіввулканізовані        гумові опорні елементи, що

містять теплоізоляційні або вогнетривкі   матеріали.

Вона може бути також об'єднана         башмаками або

щитками для зняття напруг

Примітка.      Згідно    з позицією 3.C.2 для ізоляційного матеріалу  в

об'ємній або листовій формі

3.A.4.         Механізми введення,    розділення     та       з 8803 90

[9A117]        проміжні  ступені     таких  механізмів,     8803 90 990

придатні до використання в     системах,       з 9306 90

зазначених у позиції 1.A

3.A.5.         Системи регулювання  витрати  рідкого  і       з 9026 10

[9A006.d-      геліоподібного      ракетного     палива       з 9026 90

9A006.g,       (включаючи  окислювачі)   і   спеціально       з 9032 81

9A106.d,f]     призначені для них компоненти,  придатні       з 9032 89

до використання в системах, зазначених у       з 9032 90

позиції 1.A, призначені або модифіковані

для роботи у вібраційному  середовищі  з

перевантаженням                     10 g

(середньоквадратичне значення)  у  смузі

частот  від  20  до 2000 Гц

Примітка 1.    До      сервоклапанів та насосів за       позицією 3.A.5

належать:

а) сервоклапани, розраховані на    витрату 24 л/хв  або

більше              при абсолютному    тиску 7000 кПа

((прибл.) 70 атм) або більше із швидкістю     реакції

силового  приводу менше ніж 100 мс;

b) насоси для рідкого ракетного палива з          числом

обертів вала 8 000 об/хв або більше чи з    тиском на

виході 7 000 кПа ((прибл.) 70 атм) або більше

Примітка 2.    Системи і  компоненти,  зазначені  у     позиції  3.A.5,

можуть експортуватися як частина супутника

3.A.6.         Гібридні ракетні  двигуни  і  спеціально     8412 10 900

[9A009,        призначені для них компоненти,  придатні     8412 90 300

9A109]         до використання в системах, зазначених у

позиції 1.A

3.B            ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ І

ВИРОБНИЦТВА

3.B.1.         "Виробничі потужності",       спеціально   з 8424, 8456,

[9B116]        призначені     для     обладнання    або     8458, 8459,

матеріалів, зазначених у позиціях 3.A чи     8460, 8461

3.C

3.B.2.         "Виробниче обладнання",       спеціально   з 8424, 8456,

[9B115)        призначене    для обладнання         або     8458, 8459,

матеріалів, зазначених у позиціях 3.A чи     8460, 8461

3.C

3.B.3.         Установки для   формування   потоку    і          з 8463

[2B009,        спеціально   призначені  компоненти  для

2B109]         них, які:

3.B.3.a.       Згідно з   технічними   характеристиками          з 8463

виробника можуть бути обладнані  вузлами

числового   програмного   керування  або

комп'ютерного контролю,  навіть якщо  на

час  поставки  вони  не  були  обладнані

такими вузлами; та

3.B.3.b.       Мають більше ніж дві вісі,  які водночас          з 8463

можуть бути скоординовані для контурного

керування

Технічна       Установки, які об'єднують функції         формування

примітка.      власного    обертання і формування потоку, для цілей

цього          пункту розглядаються як установки для

формування потоку

Примітка.      Ця позиція не включає установки,  які не     придатні до

використання у         "виробництві" вузлів     ракетних

двигунів і  обладнання   (корпусів   двигунів)       для

систем, зазначених у позиції 1.A

3.C.           МАТЕРІАЛИ

3.C.1.         "Внутрішня укладка",     придатна     до          з 8412

[9A008.a]      використання    в    корпусах   ракетних          з 8803

двигунів  у   системах,   зазначених   у       з 9306 90

позиції 1.A

Технічна       У позиції 3.C.1 "внутрішня  укладка"  розуміється як

примітка.      зв'язуюча  поверхня  між  твердим ракетним паливом і

корпусом двигуна або ізоляційна підкладка,  яка являє

собою суміш з вогнестійких або ізоляційних матеріалів

на рідиннополімерній  основі,  наприклад,  наповнений

вуглецем   НТРВ   або   інший   полімер   з  доданими

отверджувачами,  який  розпилюється  або   рівномірно

наноситься на внутрішню поверхню корпусу

3.C.2.         "Ізоляційний матеріал" в об'ємній формі,     4005 99 000

[9A008.a]      придатний  до  використання  в системах,     8412 90 300

зазначених у позиції 1.A                       з 8803 90

з 9306 90

Технічна       У позиції 3.C.2  "ізоляція"  розуміється     як  елемент

примітка.      ракетного   двигуна,   тобто  його     корпусу,  вхідної

частини сопла,  діафрагм, включаючи    вулканізовані або

напіввулканізовані гумові опорні    елементи, що містить

теплоізоляційні або вогнетривкі матеріали.  Вона    може

бути також об'єднана башмаками або щитками для    зняття

напруг, зазначеними у позиції 3.A.3

3.D.           ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

3.D.1.         "Програмне забезпечення",     спеціально          з 8524

[2D001,        призначене    або    модифіковане    для

2D101,         "використання"               "виробничих

9A001,         потужностей" та установок для формування

9D002,         потоку,  зазначених у позиціях 3.B.1 або

9D101]         3.B.3

3.D.2.         "Програмне забезпечення",     спеціально          з 8524

[9D002]        призначене    або    модифіковане    для

"використання" обладнання, зазначеного у

позиціях 3.A.1, 3.A.2, 3.A.4, 3.A.5  або

3.A.6

Примітки.      1. "Програмне забезпечення",  спеціально      призначене

або   модифіковане  для  "використання"     двигунів,

зазначених у позиції 3.A.1, може   експортуватися  як

частина  пілотованого  літального  апарата     або як

замінне "програмне забезпечення" для них.

2. "Програмне забезпечення",  спеціально      призначене

або   модифіковане   для   "використання"      систем

регулювання витрати ракетного палива,   зазначених  у

позиції  3.A.5,  може  експортуватися  як     частина

супутника або як замінне "програмне     забезпечення"

для них

3.D.3.         "Програмне забезпечення",     спеціально          з 8524

[9D001,        призначене  або       модифіковане   для

9D103]         "розробки"   обладнання,  зазначеного  у

позиціях 3.A.2, 3.A.3 або 3.A.4

3.E.           ТЕХНОЛОГІЯ

3.E.1.         "Технологія", відповідно   до  загальних          з 8524

[2E001,        приміток щодо технології для  "розробки"     4901 99 000

2E002,         або      "використання"      обладнання,     4906 00 000

9E001,         матеріалів       або        "програмного

9E002,         забезпечення",   зазначених  у  позиціях

9E101,         3.A, 3.B, 3.C або 3.D

9E102 або

ML18.c,d,

ML22]

4.             РАКЕТНЕ ПАЛИВО ТА ЙОГО ХІМІЧНІ СКЛАДОВІ

ЕЛЕМЕНТИ

4.A.           ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ І КОМПОНЕНТИ

Відсутні

4.B.           ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ І

ВИРОБНИЦТВА

Відсутні

4.C.           МАТЕРІАЛИ

4.C.1.         Сумішеве (композитне)  ракетне паливо та    3602 00 000

[ML8.a,        сумішеве модифіковане двобазове  ракетне    9306 90 100

ML8.b.8]       паливо

4.C.2.         Компоненти ракетного палива, а саме:

4.C.2.a.       Гідразин з концентрацією більше  ніж  70     2825 10 000

[ML8.a2.b18]   відсотків  та  його  похідні,  включаючи

монометилгідразин (ММГ);

4.C.2.b.       Несиметричний диметилгідразин (НДМГ);        2928 00 000

[ML8.a2.b18]

4.C.2.c.       Алюмінієвий порошок   з   чистотою    97     7603 10 000

[IC111.a.1     відсотків   за   вагою   і   більше   із

або            сферичними частинками  діаметром  200  х

ML8.a.1]       х 10(-6) м (200 мкм)   або  менше,  якщо

щонайменше 10 відсотків  загальної  ваги

становлять  частинки  розміром менше ніж

63  мкм,  відповідно  до       стандарту

ISO 2591:1988  або  його    національних

еквівалентів;

Технічна       Розмір частинок 63 мкм (ISO R-565)        відповідає

примітка.      250 меш          (метод Тайлера)         або 230 меш

(ASTM стандарт Е-11)

4.C.2.d.       Цирконій, берилій, магній та їх сплави у     8109 90 000

[1C011.a,b,    вигляді частинок розміром менше ніж 60 х     8112 19 000

1C111.a.2.a,   х 10(-6) м (60 мкм), що мають  сферичну,     8104 90 900

b,c,d,e або    розпорошену,  сфероїдну,  лускату  форму

ML8.a.2a,b]    або форму гранул,  які містять у    собі

97 відсотків        за вагою  або більше

будь-якого із зазначених металів;

Технічна       Природний вміст гафнію в цирконії (звичайно від 2 до

примітка.      7 відсотків) ураховується разом із цирконієм

4.C.2.e.       Бор та його сплави  у  вигляді  частинок     2804 50 100

розміром         менше ніж 60 х 10(-6) м

(60 мкм), що мають             сферичну,

розпорошену, сфероїдну,   лускату  форму

або  форму гранул, з            чистотою

85 відсотків за вагою або більше;

4.C.2.f.       Високо енергетичні  матеріали,  такі  як     2901 10 100

[ML8.b]        борсуспензії  з  питомою    теплотворною     2902 19 900

здатністю 40 х 10(6) Дж/кт або вище          2942 00 000

4.C.3.         Окислювачі/компоненти палива, а саме:

[ML8.a2.b.3]

перхлорати, хлорати та хромати у  суміші     2829 19 000

з  металевою  пудрою  або  іншими високо       з 2829 90

енергетичними компонентами палива            2841 50 000

4.C.4.         Окислювачі, а саме:

4.C.4.a.       Рідкі окислювачі, а саме:

[1C111.a.3.a,  1) триокис азоту  (азотистий   ангідрид,     2811 29 300

1C111.a.3.b,      динітроген триоксид);

1C111.a.3.c,

ML8.d.3,       2) двоокис азоту/чотирьохокис      азоту     2811 29 300

ML8.a.2.b.5]      (азотний діоксид/азотний тетроксид);

3) п'ятиокис азоту  (азотний   ангідрид,     2811 29 300

динітроген пентоксид);

4) інгібірована  червона димляча  азотна     2808 00 000

кислота (IRFNA);

5) сполуки, що містять у  собі  фтор  та          з 2826

один  або  більше  інших   галогенів,

кисень або азот;

4.C.4.b.       Тверді окислювачі, а саме:

[ML8.a.2.b.19

ML8.a.2.b.32,  1) перхлорат амонію;                         2829 90 100

ML8.a2.b.7,

b.20]

2) динітроамід амонію (ADN);                 2851 00 900

3) нітраміни

(циклотетраметилен-тетранітрамін          2933 69 900

(HMX);

циклот  риметилен-тринітрамін (RDX)       2933 69 100

3602 00 000

4.C.5.         Полімерні компоненти палива, а саме:

4.C.5.a.       Полібутадієн з карбоксильними  кінцевими     4002 20 000

[1C111.b.1]    групами (СТРВ);

4.C.5.b.       Полібутадієн з гідроксильними  кінцевими     4002 20 000

[1C111.b.2     групами (НТРВ);

або

ML8.e.18]

4.C.5.c.       Гліцидилазид (GAP);                          2929 90 000

[ML8.e.16]

4.C.5.d.       Полібутадієнакрилова кислота (РВАА);         4002 20 000

[1C111.b.3]

4.C.5.e.       Полібутадієннітрилакрилова    кислота        4002 59 000

[1C111.b.4]    (PBAN)

4.C.6.         Інші добавки до палива і речовини,  а

саме:

4.C.6.a.       Зв'язуючі речовини, а саме:

[ML8.e.36,

ML8.e.28,      1) трис (1-(2-метил)         азиридиніл)     2931 00 900

ML8.e.34,         фосфіноксид (MAPO);

2) тримезол 1 (2-етил) азиридин (HX-868,     3908 90 000

ВІТА);

3) тепанол (HX-878), продукт     реакції     2910 90 000

тетраетиленпентаміну,   акрилонітрилу

та гліцидолу;

ML8.e.33,      4) тепан (HX-879), продукт       реакції     2921 29 000

тетраетиленпентаміну               та

акрилонітрилу;

ML8.e.28]      5) багатофункціональні азиридинові аміди     3908 90 000

з ізофталевою,          тримезиновою,

ізоціануриновою  або  триметилжировою

основою,  які  також мають 2-метилову

або   2-етилову   азиридинову   групу

(HX-752, HX-874 і HX-877);

4.C.6.b.       Інгібіруючі речовини та каталізатори,  а

(ML8.e.35]     саме:

трифеніл вісмуту (TPB);                      2931 00 900

4.C.6.c.       Модифікатори швидкості горіння, а саме:

[ML8.e.11,

ML8.e.11,      1) катоцен;                                  2931 00 900

1C111.c.1, або

ML8.e.11,      2) N-бутил-фероцен;                          2931 00 900

1C111.c.6 або

ML8.e.11,      3) бутацен;                                  2931 00 900

ML8.a.2.b.6]

4) інші похідні фероцену;                    2931 00 900

5) карборани, декарборани,   пентаборани     2849 90 100

та їх похідні;                            2850 00 900

4.C.6.d.       Нітратні складні              ефіри   та     2905 50 900

[1C111.c.2,    нітратопластифікатори, а саме:

1C111.c.4,

ML8.e.10,      1) динітраттриетиленгліколь (TEGDN);

1C111.c.5]

2) триметилолетантринітрат (TMETN);

3) 1,2,4-бутанотриолтринітрат (BTTN);

4) динітратдіетиленгліколь (DEGDM);

4.C.6.e.       Стабілізатори, а саме:

[1C111.c.3

ML8.e.25]      1) 2-нітродифеніламін;                       2921 44 000

2) N-метил-пара-нітроанілін                  2921 42 100

4.D.           ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Відсутнє

4.E.           ТЕХНОЛОГІЯ

4.E.1.         "Технологія", відповідно  до   загальних          з 8524

[1E101 або     приміток   щодо         технології   для     4901 99 000

ML18.c,        "розробки"      або       "використання"     4906 00 000

ML18.d,        матеріалів,  зазначених  у  позиції  4.C

ML22]          (див. також позицію   5.E)

5.             ВИРОБНИЦТВО РАКЕТНОГО ПАЛИВА

5.A.           ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ І КОМПОНЕНТИ

Відсутні

5.B.           ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ І

ВИРОБНИЦТВА

5.B.1.         "Виробниче обладнання"    і   спеціально     8479 82 000

[1B115]        призначені  для  нього  компоненти   для

"виробництва",     обслуговування     чи

приймальних  випробувань  рідких   видів

ракетного    палива    або   компонентів

ракетного палива, зазначених у позиції 4

5.В.2.         "Виробниче обладнання",     інше     ніж     8479 82 000

[1B115,        зазначене у позиції 5.B.3,  і спеціально

1B915]         призначені  компоненти  для  нього   для

"виробництва",           обслуговування,

змішування,      обробки,      відливки,

пресування,      механічної     обробки,

видавлювання або приймальних випробувань

твердих   видів   ракетного  палива  або

компонентів ракетного палива, зазначених

у позиції 4

5.B.3.         Зазначене обладнання     і    спеціально

[1B115,        призначені компоненти для нього:

1B915]

5.B.3.a.       Дозувальні змішувачі, що мають здатність     8479 82 000

змішувати у вакуумі в  діапазоні  тисків

від  нуля  до  13,326  кПа  з можливістю

контролю  температури   в   змішувальній

камері та мають такі параметри:

1) загальний об'єм 110 л або більше; та

2) принаймні один           нецентрально

розташований   змішуючий/перемішуючий

вал;

5.B.3.b.       Змішувачі безперервної   дії,  що  мають     8479 82 000

здатність   змішувати   у   вакуумі    в

діапазоні  тисків від нуля до 13,326 кПа

і  можливість  контролю  температури   в

змішувальній камері та такі параметри:

1) два або більше змішуючих/перемішуючих

вала; та

2) можливість доступу   до  змішувальної

камери;

5.B.3.c.       Обладнання для  подрібнення,   в   якому     8479 82 000

використовується  енергія  рідини та яке

придатне   до   використання    речовин,

зазначених у позиції 4;

5.B.3.d.      "Виробниче обладнання"  для  виробництва    з 8424, 8456,

[1B002,        металевих      порошків,   придатне   до     8479, 8515

1B115,         використання     у    "виробництві"    в

1B915]         контрольованому  середовищі  подрібнених

або  сферичних матеріалів,  зазначених у

позиціях 4.C.2.c, 4.C.2.d або 4.C.2.e;

Примітка.      Позиція 5.B.3.d включає:

а) високочастотні електродугові   плазмові   генератори,

придатні  до  використання для виготовлення сферичних

металевих порошків або порошків,  що розпилюються,  з

організацією процесу в аргоно-водному середовищі;

b) електровибухові установки,  придатні  до використання

для виготовлення  сферичних  металевих  порошків  або

порошків,  що розпилюються,  з організацією процесу в

аргоно-водному середовищі;

c) обладнання, придатне для використання у "виробництві"

сферичних  алюмінієвих  порошків  розпилом розплаву в

інертному середовищі (наприклад, азотному).

Примітки.      1. До позиції 5.B.3 належать тільки дозувальні змішувачі

та   змішувачі  безперервної  дії,  які  придатні  до

використання для твердих видів палива та  компонентів

палива,  зазначених  у позиції 4,  а також обладнання

для подрібнення,  в  якому  використовується  енергія

рідини, яке контролюється за позицією 5.

2. "Виробниче обладнання"   для  виготовлення  металевих

порошків,  не зазначене в  позиції  5.B.3.d,  повинно

бути віднесене до позиції 5.B.2

5.C.           МАТЕРІАЛИ

Відсутні

5.D.           ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

5.D.1.         "Програмне забезпечення",     спеціально          з 8524

призначене    або    модифіковане    для

"використання" обладнання, зазначеного у

позиції  5.B,   для   "виробництва"   та

обслуговування матеріалів,  зазначених у

позиції 4

5.E.           ТЕХНОЛОГІЯ

5.E.1.         "Технологія", відповідно   до  загальних          з 8524

[1E001,        приміток щодо технології для "розробки",     4901 99 000

1E101,         "виробництва"     або     "використання"     4906 00 000

1E915]         обладнання, зазначеного у позиції 5.B

6.             ВИРОБНИЦТВО КОМПОЗИТНИХ СТРУКТУР

6.A.           ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ І КОМПОНЕНТИ

Відсутні

6.B.           ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ І

ВИРОБНИЦТВА

6.B.1.         Обладнання для "виробництва" структурних

композитів,   волокон,   препрегів   або

заготовок,  придатних  до використання в

системах,  зазначених у позиції 1.A, яке

наведено нижче, та спеціально призначені

компоненти і пристосування для нього:

6.B.1.a.       Нитконамотувальні машини, в яких рух для     8446 30 000

[1B001.a,      встановлення    в    задане   положення,     8537 10 100

1B101.a]       обертання  і  намотування  волокон  може     8537 10 990

бути скоординований і запрограмований по

трьох або більше вісях і які  призначені

для виробництва композитних структур або

шаруватих  матеріалів  з   волокон   або

волокнистих  матеріалів,  а також засоби

забезпечення  координації  та  виконання

програм;

6.B.1.b.       Стрічконамотувальні машини,  в  яких рух     8446 30 000

[1B001.b,      для  встановлення  в  задане  положення,     8537 10 100                                                                                                 8537 10 100

1B101.b]       намотування  стрічки  і  шарів може бути     8537 10 990                                                                                                  8537 10 990

скоординований і запрограмований по двох

або  більше  вісях  і які призначені для

виробництва     композитних     корпусів

літальних апаратів та конструкцій ракет;

6.B.1.c.       Багатоспрямовані, багатомірні трикотажні     8446 21 000

[1B001.c,      верстати або ткацькі  верстати,  у  тому     8447 90 000

1B101.c]       числі адаптери та модифікаційні пристрої

для ткання, перемежовування або плетіння

волокон   для   виробництва  композитних

структур

Примітка.      Текстильне устаткування,    не    модифіковане       для

зазначеного   кінцевого   використання,   до     позиції

6.B.1.c не належить

6.B.1.d.       Обладнання, призначене  або модифіковане

для виробництва волокон або  волокнистих

матеріалів, а саме:

[1B001.d.1,    1) обладнання для           перетворення       з 8456 10

1B101.c.1]        полімерних    волокон    (таких    як     8456 30 900

поліакринітрил,  штучний   шовк   або     8515 80 900

полікарбозилан),  включаючи вузли для

розтягування   волокна   в    процесі

нагрівання;

[1B001.d.2,    2) обладнання для   осадження   хімічних     8417 80 900

1B101.c.2]        елементів або їх з'єднань  з  парової

фази на підігріті волокнисті основи;

[1B001.d.4,    3) обладнання для   мокрого   формування     8445 90 000

1B101.c.3]        вогнестійких  керамічних   матеріалів     8451 80 900

(таких як окис алюмінію)

6.B.1.e.       Обладнання, спеціально   призначене  або     8451 80 900

[1B001.e,      модифіковане  для  спеціальної   обробки     8477 59 100

1B101.d]       поверхні  волокон  або  для  виробництва     8477 59 900

препрегів і заготовок,  включаючи валки,

натяжні   пристрої,   устаткування   для

нанесення       покриття,       різальне

устаткування і вирубні штампи

Примітка.      Прикладами компонентів   і   пристроїв   для      машин,

зазначених   у   позиції   6.B.1,  є  ливарні     форми,

прес-форми,   оправки,   штампи   та   пристрої      для

пресування     заготовок,    отверджування,       лиття,

опалювання або з'єднання композитних         структур та

шаруватих матеріалів для них

6.C.           МАТЕРІАЛИ

Відсутні

6.D.           ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

6.D.1.        "Програмне забезпечення",     спеціально           з 8524

[1D001,       призначене  або       модифіковане   для

1D101]        "використання" обладнання, зазначеного у

позиції 6.B

6.E.          ТЕХНОЛОГІЯ

6.E.1.         "Технологія", відповідно  до   загальних          з 8524

[1E001,        приміток щодо технології для "розробки",     4901 99 000

1E101,         "виробництва"     або     "використання"     4906 00 000

1E102]         обладнання        чи        "програмного

забезпечення",  зазначеного  у  позиціях

6.B або 6.D

6.E.2.         "Технічні дані"     (включаючи     умови     4901 99 000

[1E103]        виробництва)   та   опис   технологічних     4906 00 000

процесів   для   підтримки  температури,

тиску та складу атмосфери  в  автоклавах

або  гідроклавах під час їх використання

для виробництва  композитних  матеріалів

або  для їх часткової обробки,  придатні

до  використання  для   обладнання   або

матеріалів, зазначених у позиції 8

7.             ПІРОЛІТИЧНЕ ОСАДЖЕННЯ ТА УЩІЛЬНЕННЯ

7.A.           ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ І КОМПОНЕНТИ

Відсутні

7.B.           ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ І

ВИРОБНИЦТВА

7.B.1.         Форсунки, спеціально   призначені    для     8424 20 900

[1B116]        процесів, зазначених у позиції 7.E.1

7.B.2.         Ізостатичні преси,    що    мають   такі          з 8462

[2B004,        характеристики:

2B104]

7.B.2.a.       Максимальний      робочий   тиск  69 МПа

((прибл.) 700 кгс/см(2)) або вище;

7.B.2.b.       Призначені для  досягнення і підтримання

контрольованого           температурного

середовища 600 град. C або вище;

7.B.2.c.       Мають робочу    порожнину    камери    з

внутрішнім діаметром 254 мм (10  дюймів)

або більше

7.B.3.         Печі для осадження парів        хімічних          з 8417

[2B104]        елементів,  призначені або  модифіковані

для     ущільнення    вуглець-вуглецевих

композитних матеріалів

7.B.4.         Обладнання та  керуючі  пристрої,  інші,     8537 10 100

[2B104]        ніж зазначені у позиціях 7.B.2 чи 7.B.3,     8537 10 990

призначені    або    модифіковані    для

ущільнення   і   піролізу  композиційних

структур ракетних сопел  і  наконечників

боєголовок ракет

7.C.           МАТЕРІАЛИ

Відсутні

7.D.           ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

7.D.1.         "Програмне забезпечення",     спеціально          з 8524

[2D001]        призначене       або   модифіковане  для

[2D101]        обладнання, зазначеного в позиція 7.B.2,

7.B.3 або 7.B.4

7.E.           ТЕХНОЛОГІЯ

7.E.1.         "Технологія" для            виготовлення     4901 99 000

[1E104]        піролітично     похідних     матеріалів,     4906 00 000

вироблених  із  застосуванням   ливарних

форм,  оправок  та інших основ з газових

прекурсорів,   що   розкладаються    при

температурному режимі від 1300   град. C

до 2900 град. C та     тисках від 130 Па

(1 мм ртутного стовпа) до 20 кПа (150 мм

ртутного стовпа), включаючи "технологію"

для   підготовки   газових  прекурсорів,

регулювання швидкості потоку та контроль

за ходом процесу та його параметрами

7.E.2.         "Технологія", відповідно до    загальних    з 3706, 8524

[1E001,        приміток щодо технології для "розробки",     4901 99 000

1E101, 2E001,  "виробництва"     або     "використання"     4906 00 000

2E002]         обладнання        чи        "програмного

забезпечення", зазначених у позиціях 7.B

або 7.D

8.             КОНСТРУКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

8.A.           ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ І КОМПОНЕНТИ

8.A.1.         Композитні структури, шаруваті матеріали     2804 50 100

[9A010.a-      і   обладнання   для   їх  виготовлення,     2818 20 000

9A010.c,       спеціально призначені для використання в     2849 20 000

9A110]         системах, зазначених у позиції 1.A, та в          з 3801

підсистемах, зазначених у позиції 2.A        3926 90 100

6815 99 100

6903 10 000

8101 92 000

8102 92 000

8108 90 300

8108 90 700

8.A.2.         Донасичені піролізовані           (тобто          з 3801

[9A102]        вуглець-вуглецеві) компоненти,  що мають

такі  характеристики:

8.A.2.a.       призначені   для ракетних  систем;

8.A.2.b.       такі,  що придатні до       використання

в  системах,  зазначених  у позиції 1.A

8.B.           ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ І

ВИРОБНИЦТВА

Відсутні

8.C.           МАТЕРІАЛИ

8.C.1.         Волокнисті препреги,  просочені  смолою,

[1C007,        та   волокнисті  заготівки  з  металевим

1C010.e.2]     покриттям для  структур,  матеріалів  та

обладнання,  зазначених у позиції 8.A.1,

що вироблені з використанням  органічних

матриць  або  металевих матриць,  у яких

здійснені волокнисті зміцнення структур,

що   мають  питому  міцність  на  розрив

більше      ніж 7,62 х 10 (4) м, а також

модуль           пружності  більший  ніж

3,18 х 10 (6) м, у            тому числі

виготовлені:

на основі  поліамідних,  поліімідних,     3926 90 100

полібутилентерефталатних,                 3926 90 100

полікарбонатних, фенолформальдегідних

матриць;

на основі магнієвих матриць;              3926 90 100

на основі титанових матриць;              3926 90 100

на волокнистій   основі  з  кварцових     6815 99 100

ниток (каркасів);                              з 3801

на волокнистій  основі  з  вуглецевих     3926 90 100

ниток (каркасів);                         6903 90 100

2804 50 100

на волокнистій    основі   з   борних     3926 90 100

волокон (каркасів);                       2818 20 000

на волокнистій    основі   з   окислу     3926 90 100

алюмінію;

на волокнистій   основі   з   карбіду     2849 20 000

кремнію;                                  6903 10 000

на волокнистій основі з вольфрамового     8101 92 000

дроту;

на волокнистій основі з молібденового

дроту;                                    8102 92 000

на волокнистій  основі  з  титанового

дроту                                     8108 90 300

8108 90 700

Примітка.      Єдиними просоченими смолою волокнистими      препрегами,

зазначеними   у   позиції  8.C.1,  є  такі,  в      яких

використовують смоли з температурою  скловання      (Tg)

після затвердіння понад 145 град. C, як це     визначено

стандартом  ASTM  D4065   або   його       національними

еквівалентами

8.C.2.         Донасичені піролізовані           (тобто          з 3801

вуглець-вуглецеві) матеріали, що   мають

такі характеристики:

8.C.2.a.       призначені для ракетних систем;

8.C.2.b.       такі, що    придатні до  використання в

системах, зазначених у позиції 1.A

8.C.3.         Тонко дисперговані      рекристалізовані          з 3801

[1C107.a,b,    сипкі  графіти  (з об'ємною щільністю не

1C210.c]       менше 1,72 г/куб. см,          виміряною

при 15 град. C), що  мають      частинки

розміром 100 х 10 (-6) м    (100 мікрон)

або менше, придатні до використання    в

ракетних соплах  і  в       наконечниках

боєголовок, балістичних ракет, придатних

до  використання  в системах, зазначених

у позиції 1.A

8.C.4.         Піролітичні або   волокнисті    зміцнені          з 3801

[1C107.a]      графіти, придатні   до   використання  в

ракетних соплах   і    в    наконечниках

боєголовок балістичних ракет,  придатних

до використання в системах, зазначених у

позиції 1.A

8.C.5.         Керамічні композитні           матеріали     2804 50 100

[1C007.a,      (діелектрична проникність яких менше ніж     2849 20 000

1C107.b]       6 одиниць при частотах від 100 Гц     до     2850 00 100

10 000 МГц), для використання в ракетних     2850 00 900

обтічниках  антен  РЛС,   придатних   до

використання  в  системах,  зазначених у

позиції 1.A

8.C.6.         Об'ємна оброблювана    сіліконо-карбідна     2849 20 000

[1C007]        необпалена          жаростійка кераміка,     2850 00 700

придатна до використання в  наконечниках          з 3801

боєголовок,  придатних до використання в

системах,  зазначених у позиції  1.A,  в

тому числі вуглець-вуглецеві матеріали:

з просторовою   структурою  армування

(більше  двох  напрямків   армування)

щільністю 1,75 г/куб. см і більше;

отримані методом    намотування    та

викладання,     для      тонкостінних

елементів      конструкцій  щільністю

1,5 г/куб. см і більше

8.C.7.         Вольфрам, молібден і сплави цих  металів     8101 10 000

[1C117]        у  вигляді  формованих  або неформованих     8102 10 000

сферичних чи у вигляді порошку  частинок

діаметром 500 х 10(-6) м (500 мкм)    чи

менше        з чистотою 97% або вище для

виготовлення вузлів  та        елементів

ракетних         двигунів, тобто екранів

теплового    захисту, підшарків   сопел,

критичного  перерізу сопел, а також  для

поверхні вузлів системи        керування

вектором   тяги,  придатних           до

використання  в  системах, зазначених  у

позиції 1.A

8.C.8.         Мартенситностаріючі сталі,   які   мають          з 7219

[1C116,        межу  міцності на           розтягування          з 7220

1C216]         1,5 х 10(9) Па або  більше           при     7304 41 900

20 град. C, у   вигляді           листа,     7304 49 100

пластини чи труби з товщиною стінки,  що

дорівнює або  менше 5,0 мм, придатні  до

використання  в системах, зазначених   у

позиції 1.A

Технічна       Мартенситностаріючі сталі  загалом      характеризуються

примітка.      дуже  високим  вмістом нікелю,  дуже низьким     вмістом

вуглецю,  а також використання елементів або      часток

для  зміцнення,  щоб  досягти старіння

8.C.9.         Стабілізована титаном здвоєна нержавіюча          з 7219

[1C116]        сталь (TI-DSS), придатна до використання          з 7220

[1C216]        в системах,  зазначених у  позиції  1.A,

яка має:

8.C.9.a.       Такі характеристики:

1) вміст хрому 17-23 відсотки (за вагою)

та нікелю 4,5-7 відсотків (за вагою);

2) вміст титану  більше ніж 0,1 відсотка

(за вагою);

3) феритно-аустенітну     мікроструктуру

(також    зазначену,    як   двофазна

мікроструктура), у якої щонайменше 10

об'ємних відсотків є аустеніт (згідно

з ASTM-1181-87 або його  національним

еквівалентом); та

8.C.9.b.       Будь-який з приведених виглядів:

1) злиток металу  чи  смуга,  які  мають

розмір  100  мм  або більше в кожному

вимірі;

2) лист, що завширшки 600 мм або  більше

та завтовшки 3 мм або менше;

3) труба, що   має   зовнішній   діаметр

600 мм    або більше і товщину стінки

3 мм або менше

8.D.           ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Відсутнє

8.E.           ТЕХНОЛОГІЯ

8.E.1.         "Технологія", відповідно  до   загальних          з 8524

[1E001,        приміток    щодо        технології   для     4901 99 000

1E101,         "розробки",      "виробництва"       або     4906 00 000

9E001,         "використання" обладнання чи матеріалів,

9E002,         зазначених у позиціях 8.A або 8.C

9E101,

9E102]

9.             ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ, СИСТЕМИ НАВІГАЦІЇ

9.A.           ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ І КОМПОНЕНТИ

9.A.1.         Комплексні системи     керування     для       з 9014 20

[7A003,        забезпечення  польотів,  що  включають в

7A103 або      себе  гіростабілізатори  чи  автопілоти,

ML4.a,b]       призначені    або    модифіковані    для

використання в  системах,  зазначених  у

позиції  1.A,  та  спеціально призначені

для них компоненти

9.A.2.         Гіроастрокомпаси та  інші  пристрої  для     9014 80 000

[7A004,        визначення поточного місцезнаходження чи

7A104 або      орієнтації   літального    апарата    за

ML4.a,b]       допомогою   автоматичного   стеження  за

небесними  тілами  чи   супутниками   та

спеціально призначені для них компоненти

9.A.3.         Акселерометри з порогом       чутливості     9014 90 900

[7A001.a,b,c,  0,05 g чи нижче або з           помилкою

7A101 або      лінійності в     межах   0,25   відсотка

ML4.a,b)       максимального вихідного  сигналу чи    з

обома показниками, призначені        для

використання в інерційних   навігаційних

системах або в системах  наведення  всіх

типів,  та спеціально призначені для них

компоненти

Примітка.      До позиції   9.A.3   не   належать    акселерометри,

спеціально розроблені та призначені для використання

як  чутливі  елементи   вимірювання   при   роботах,

пов'язаних з бурінням свердловин

9.A.4.         Гіроскопи всіх   типів,   придатні    до       з 9032 89

[7A002a.1,2,   використання в   системах,  зазначених у

7A102 або      позиції 1.A, із "стабільною" "прецесією"

ML4.a,b]       менше  ніж 0,5 кутового градуса (1 сигма

чи  середньоквадратичне   значення)   за

годину при       нормальній силі тяжіння

(1 g), та спеціально          призначені

компоненти  для них

Технічні       1. "Прецесія" (вибіг)  визначається  як       відхилення

примітки.         вихідного  сигналу  в часі від заданого     вихідного

сигналу.  Вона   складається   з       випадкових   і

систематичних   компонентів   і   виражається  як

еквівалентне кутове відхилення  на  одиницю  часу

стосовно інерційного простору.

2. "Стабільність" визначається     як         стандартне

відхилення   (1   сигма)   коливання      конкретного

параметру від  його  каліброваного      значення,  що

вимірюється  при  постійних     температурних умовах.

Стабільність може бути виражена як функція часу.

9.A.5.         Безперервно працюючі  акселерометри   чи       з 9032 89

[7A001.c,      гіроскопи будь-якого типу, призначені до

7A002.b        функціонування при прискореннях вище ніж

або            100 g,       та   спеціально   призначені

ML4.a,b]       компоненти для них

9.A.6.         Інерційне чи інше обладнання, в    якому     9014 20 900

[7A103.a       використовуються          акселерометри,

або            зазначені у позиціях  9.A.3  або  9.A.5,

ML4.a,b]       або   гіроскопи,  зазначені  у  позиціях

9.A.4 або 9.A.5,  а  також  системи,  що

включають  у  себе  таке обладнання,  та

спеціально призначені компоненти для них

9.B.           ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ І

ВИРОБНИЦТВА

9.B.1.         "Виробниче обладнання" та           інше       з 9031 80

[7B002,        випробувальне,  калібраційне і регулююче     9031 10 000

7B003,         обладнання,  інше,   ніж   зазначене   у     9031 20 000

7B102]         позиції     9.B.2,     призначене    або     8413 81 900

модифіковане    для    використання    з

обладнанням, зазначеним у позиції 9.A

Примітка.      Обладнання, зазначене у позиції  9.B.1,    має      такі

характеристики:

a) для лазерного гіроскопічного            обладнання та

контролю  характеристик дзеркал, що мають зазначену у

дужках або вищу межу точності:

1) прямолінійний   вимірювач розсіювання (10 частин на

мільйон);

2) рефлектометр (50 частин на мільйон);

3) профілометр (5 ангстремів)

b) для іншого інерційного обладнання:

1)  контрольно-випробувальна   апаратура для перевірки

інерційного вимірювального блоку (ІВБ модуль);

2)  контрольно-випробувальна апаратура  для  перевірки

ІВБ гіростабілізованої платформи;

3)  стенд обслуговування стабілізуючого елемента ІВБ;

4)  стенд        балансування ІВБ   гіростабілізованої

платформи;

5)  обладнання для перевірки та настройки гіроскопів;

6)  обладнання          для динамічного   балансування

гіроскопів;

7)  обладнання для перевірки двигунів гіроскопів;

8)  обладнання для наповнення та відкачування  робочої

речовини гіроскопів;

9)  стенд - центрифуга для   перевірки   гіроскопічних

опор;

10)  станція осьового     регулювання  акселерометрів;

11)  установка для перевірки акселерометрів

9.B.2.         Наведене обладнання:

[7B103]

9.B.2.a.       Установки для  балансування,  які  мають     9031 20 000

усі такі характеристики:

1) не здатні  балансувати  ротори/вузли,

що мають масу більше ніж 3 кг;

2) здатні балансувати   ротори/вузли   з

швидкостями більше ніж 12 500 обертів

за хвилину;

3) здатні коригувати          відхилення

балансування  у   двох   або   більше

площинах;

4) здатні балансувати      до      рівня

залишкового питомого  розбалансування

0,2 г_мм на 1 кг маси ротора;

9.B.2.b.       Індикаторні головки (які відомі  ще  під     9031 20 000

назвою      балансуючих      пристроїв),

призначені    або    модифіковані    для

використання з установками,  зазначеними

у позиції 9.B.2.a;

9.B.2.c.       Імітатори руху/задавальні        матриці     9033 00 000

(обладнання,  здатне  моделювати  процес

руху), які мають такі характеристики:

1) мають дві вісі або більше;

2) мають     кільця ковзання,     здатні

передавати силову електричну  напругу

та/або інформаційні сигнали;

3) мають         будь-яку з   наведених

характеристик:

а) для  будь-якої одиночної вісі,  яка

має такі характеристики:

1) здатна     забезпечити  швидкість

400 градусів за секунду        чи

більше; або 30 градусів        за

секунду та менше;

2) має     роздільну    здатність за

швидкістю,     що        дорівнює

чи        нижче ніж 6 градусів за

секунду, та          точність, що

дорівнює або менше            ніж

0,6 градуса за секунду

b) мають найгірший              рівень

стабільності, що еквівалентний   чи

кращий   (менший) ніж  +(-) 0,05  %

у середньому на 10  градусів    або

більше;

c) точність приведення, еквівалентну

чи кращу ніж   5 кутових градусів

за секунду

9.B.2.d.       Позиційні столи  (обладнання,   що   має

здатність   точно   визначати  положення

ротора по будь-якій вісі), що мають такі

характеристики:

1) мають дві вісі або більше;

2) точність  приведення, еквівалентну чи

кращу       ніж 5 кутових градусів за

секунду;

9.B.2.e.       Центрифуги, які     мають     можливість

надавати  прискорення  більше ніж 100 g,

та які  мають  кільця  ковзання,  здатні

передавати  силову електричну напругу та

інформайійні сигнали

Примітки.      1. До позиції  9.B.2 відносяться тільки ті установки для

балансування,  індикаторні голівки,  імітатори  руху,

задавальні  матриці,  позиційні  столи та центрифуги,

які зазначені у позиції 9

2. Згідно з позицією 9.B.2.a не контролюються  установки

для  балансування,  призначені  або  модифіковані для

зуболікарського або іншого медичного обладнання

3. Згідно з   позиціями   9.B.2.c    та    9.B.2.d    не

контролюються установки,  що обертаються,  призначені

або модифіковані для інструментів,  верстатів або для

медичного обладнання

4. Задавальні матриці,  що  не  контролюються  згідно  з

позицією 9.B.2.c і мають  характеристики  позиційного

столу, оцінюються згідно з позицією 9.B.2.d

5. Обладнання, що   має   характеристики,   зазначені  у

позиції    9.B.2.d,    які     також     відповідають

характеристикам  позиції  9.B.2.c,  контролюється  як

обладнання, зазначене у позиції 9.B.2.c

9.C.           МАТЕРІАЛИ

Відсутні

9.D.           ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

9.D.1.         "Програмне забезпечення",     спеціально          з 8524

[7D001]        призначене    або    модифіковане    для

"використання" обладнання, зазначеного у

позиціях 9.A або 9.B

9.D.2.         Інтегральне "програмне забезпечення" для          з 8524

[7D002,        обладнання, зазначеного у позиції 9.A.1

7D101,

7D102]

9.D.3.         Інтегральне "програмне    забезпечення",          з 8524

[7D101,        спеціально    призначене для обладнання,

7D102]         зазначеного у позиції 9.A.6

9.E.           ТЕХНОЛОГІЯ

9.E.1.         "Технологія", відповідно  до   загальних          з 8524

[7E001,        приміток щодо технології для "розробки",     4901 99 000

7E002,         "виробництва"     або     "використання"     4906 00 000

7E003,         обладнання        чи        "програмного

7E004.a.4,     забезпечення",  зазначених  у   позиціях

7E101 або      9.A, 9.B або 9.D

ML16,

ML18.a,

ML21]

Примітка.      Обладнання або "програмне забезпечення",    зазначені  у

позиціях        9.A або 9.D, можуть бути експортовані як

частина  пілотованого    літального апарата,  супутника,

наземного рухомого засобу    чи морського  судна  або  в

кількостях,  необхідних  для    заміни частин зазначених

засобів.

10.            КЕРУВАННЯ ПОЛЬОТОМ

10.A.          ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ І КОМПОНЕНТИ

10.A.1.        Гідравлічні, механічні,   електрооптичні     9032 81 900

[7A116,        чи  електромеханічні  системи  керування

7B001 або      польотом  (включаючи  системи  керування

ML4.b]         польотом   з   використанням   проводу),

призначені або модифіковані для  систем,

зазначених у позиції 1.A

10.A.2.        Обладнання для     контролю      висоти,       з 9032 89

[7A116 або     призначене  або модифіковане для систем,

ML4.b)         зазначених у позиції 1.A

Примітка.      Системи або обладнання,  зазначені   у    позиції  10.A,

можуть      бути  експортовані  як  частина пілотованого

літального     апарата або супутника або  в  кількостях,

необхідних для     заміни частин пілотованого літального

апарата

10.B.          ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ І

ВИРОБНИЦТВА

10.B.1.        Обладнання для             випробування,       з 9032 89

[7B001]        калібрування та регулювання,  спеціально

призначене для обладнання, зазначеного у

позиції 10.A

10.C.          МАТЕРІАЛИ

Відсутні

10.D.          ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

10.D.1.        "Програмне забезпечення",     спеціально          з 8524

[7D001]        призначене    або    модифіковане    для

"використання" обладнання, зазначеного у

позиціях 10.A або 10.B

Примітка.      "Програмне забезпечення",   зазначене   у        позиції

10.D.1,    може   бути   експортоване   як       частина

пілотованого літального апарата чи      супутника або  в

кількостях,    необхідних    для    заміни        частин

пілотованого літального апарата.

10.E.          ТЕХНОЛОГІЯ

10.E.1.        "Технологія" з'єднання           корпусу          з 8524

[7E004.b.5.,6, літального апарата, силової установки та       з 9032 89

9E001.]        несучих і керуючих            поверхонь,     4901 99 000

призначених    або   модифікованих   для     4906 00 000

систем,  зазначених у позиції  1.A,  для

забезпечення  оптимізації аеродинамічних

характеристик   безпілотних    літальних

апаратів на всіх режимах польоту

10.E.2.        "Технологія" інтегрування          даних          з 8524

[7E104]        керування польотом, наведення та руху  в     4901 99 000                                                         00

єдину   систему   керування    польотом,     4906 00 000                                                           0

призначену  або модифіковану для систем,

зазначених   у    позиції    1.A,    для

забезпечення  оптимізації руху ракети по

траєкторії

10.E.3.        "Технологія", відповідно  до   загальних          з 8524

[7E001,        приміток щодо        технології      для     4901 99 000

7E002,         "розробки",  "виробництва"           або     4906 00 000

7E101]         "використання"       обладнання       чи

"програмного              забезпечення",

зазначених  у  позиціях  10.A,  10.B або

10.D

11.            РАДІОЕЛЕКТРОННЕ ОБЛАДНАННЯ

11.A.          ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ І КОМПОНЕНТИ

11.A.1.        Радарні та   лазерно-радарні    системи,          з 8526

[6A008,        включаючи   альтиметри,  призначені  або     9013 20 000

6A108.a,       модифіковані для використання          в

7A006,         системах, зазначених у позиції 1.A

7A106 або

ML4.b,

ML5.b,

ML15]

Технічна       Лазерні радарні  системи  включають   спеціалізоване

примітка.      передавальне,      сканувальне,     приймальне     і

сигналообробне обладнання для  використання  лазерів

для   ехолокації,  радіопеленгації  і  розпізнавання

цілей   шляхом   локації,   визначення    радіальної

швидкості та характеристик відбиття тіла

11.A.2.        Пасивні датчики для  визначення  пеленгу     8526 10 900

[7A115 або     на  специфічні  електромагнітні  джерела     9014 20 900

ML5.b,         (радіопеленгаційне    обладнання)     чи

ML15]          характеристик місцевості, призначені або

модифіковані    для    використання    в

системах, зазначених у позиції 1.A

11.A.3.        Приймачі сигналів             глобальної       з 8526 91

[7A005,        навігаційної    системи   (ГЛОНАСС)   чи       з 9014 20

7A105]         подібні супутникові приймачі, призначені

або   модифіковані  для  використання  в

системах,  зазначених у позиції 1.A, які

мають      будь-яку      з     наведених

характеристик:

11.A.3.a.      Здатні забезпечити          навігаційною

інформацією   за  таких  експлуатаційних

умов:

1) при  швидкості, більшій ніж 515 м/сек

(1000 морських миль за годину);

2) на висотах більше ніж 18 км;

11.A.3.b.      Призначені або     модифіковані      для

використання  на  безпілотних  літальних

апаратах, зазначених у позиції 1.A.2

11.A.4.        Електронні пристрої    і     компоненти,     8526 10 900

[ML11]         призначені    або    модифіковані    для          з 8541

використання в  системах,  зазначених  у

позиції 1.A, і спеціально призначені для

використання  у   військових   цілях   і

експлуатації  при  температурах вище ніж

125 град. C

Примітки.      1. Обладнання,      зазначене у           позиції  11.A,

включає таке:

а) обладнання для картографування контуру місцевості;

b) обладнання для картографування та         кореляції

ландшафту (як цифрове, так і аналогове);

c) доплерівське навігаційне радарне обладнання;

d) пасивне інтерферометричне обладнання;

е) сенсорне обладнання для формування зображення   (як

активне, так  і пасивне).

2. Обладнання, зазначене    у    позиції    11.A,   може

експортуватися  як  частина  пілотованого  літального

апарата чи супутника або в кількостях, необхідних для

заміни приладів пілотованого літального апарата.

11.B.          ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ І

ВИРОБНИЦТВА

Відсутнє

11.C.          МАТЕРІАЛИ

Відсутні

11.D.          ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

11.D.1.        "Програмне забезпечення",     спеціально          з 8524

[6D001,        призначене    або    модифіковане    для

6D002,        "використання" обладнання, зазначеного у

6D102,         позиціях 11.A.1, 11.A.2 або 11.A.4

7D001,

7D101 або

ML21]

11.D.2.        "Програмне забезпечення",     спеціально          з 8524

[7D101]        призначене       для      "використання"

обладнання, зазначеного у позиції 11.A.3

11.E.          ТЕХНОЛОГІЯ

11.E.1.        "Технологія" для                 захисту          з 8524

[7E102]        радіоелектронного обладнання          та     4901 99 000

електричних        підсистем         від     4906 00 000

електромагнітного   імпульсу   (ЕМІ)  та

електромагнітних  перешкод   (ЕМП)   від

зовнішніх джерел, а саме:

11.E.1.a.      Для проектування систем захисту;

11.E.1.b.      Для компонування  захищених  електричних

ланцюгів і підсистем;

11.E.1.c.      Для визначення критеріїв захищеності для

зазначеного обладнання

11.E.2.        "Технологія", відповідно  до   загальних          з 8524

[6E001,        приміток щодо технології для "розробки",     4901 99 000

6E002,         "виробництва" або         "використання"     4906 00 000

6E101,         обладнання чи               "програмного

7E001,         забезпечення", зазначених у     позиціях

7E002,         11.A або 11.D

7E101 або

ML18.d,

ML21,

ML22]

12.            ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПУСКУ

12.A.          ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ І КОМПОНЕНТИ

12.A.1.        Апаратура та обладнання,  призначені або     9031 80 990

[9A115.a       модифіковані     для     обслуговування,

або ML6]       керування,  передстартової підготовки та

запуску систем, зазначених у позиції 1.A

12.A.2.        Засоби, призначені або модифіковані  для     8705 90 900

[9A115.b       транспортування,         обслуговування,

або ML6]       керування,  передстартової підготовки та

запуску систем, зазначених у позиції 1.A

12.A.3.        Гравітометри (гравіметричні  вимірники),       з 9032 89

[6A007.b,c,    градієнтометри  та спеціально призначені

6A008.a,b      для  них  компоненти,   призначені   або

або ML4.a]     модифіковані    для    повітряного    та

морського   використання,   які    мають

статичну    чи    операційну    точність

7 х 10(-6) м/с(2) (0,7  мілігала)     чи

кращу,  з часом  виходу   на   усталений

режим вимірювання 2 хвилини або   менше,

придатні  до  використання  в  системах,

зазначених у позиції 1.A

12.A.4.        Телеметричне обладнання   та   апаратура     8543 89 100

[5A101]        телеметричного    контролю    з   такими     8525 10 900

характеристиками:                              з 9030 40

12.A.4,a.      Придатні, до використання в  безпілотних

літальних апаратах чи ракетних системах;

12.A.4.b.      Придатні до  використання  в   системах,

зазначених у позиції 1.A

12.A.5.        Системи точного слідкування, придатні до

використання  в  системах,  зазначених у

позиції 1.A, а саме:

12.A.5.a.      Системи слідкування,       в        яких       з 9032 90

[6A008,        використовуються   кодові   транслятори,     8527 19 000

6A108.b.1]     встановлені на ракетах  або  безпілотних

літальних  апаратах,  разом  з наземними

або   повітряними   опорними   системами

прив'язки        або       супутниковими

навігаційними  системами,  за  допомогою

яких    можливо    вимірювати    поточні

координати  та  швидкість  у   реальному

масштабі часу;

12.A.5.b.      Радіолокаційні станції        визначення       з 8526 10

[6A008,        дальності,       включаючи      суміщені

6A108.b.2]     оптичні/інфрачервоні             системи

слідкування,    що    мають    зазначені

властивості:

1) кутова роздільна здатність, краща ніж

3 млрд (0,5 міл);

2) радіус дії   30   км   або  більше  з

лінійним розділенням,  краще  ніж  10

метрів           (середньоквадратичне

значення);

3) роздільна здатність   за   швидкістю,

краща ніж 3 м/с.

12.B.          ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ І

ВИРОБНИЦТВА

Відсутнє

12.C.          МАТЕРІАЛИ

Відсутні

12.D.          ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

12.D.1.        "Програмне забезпечення",     спеціально          з 8524

[6D002]        призначене    або    модифіковане    для

"використання" обладнання, зазначеного у

позиції 12.A.1

12.D.2.        "Програмне забезпечення",   що  дозволяє          з 8524

[6D103]        обробляти після польоту  записані  дані,

які    визначають    положення   апарата

протягом   всієї   траєкторії   польоту,

спеціально  призначене  або модифіковане

для систем, зазначених у позиції 1.A

12.D.3.        "Програмне забезпечення",     спеціально          з 8524

[6D001,        призначене    або    модифіковане    для

6D002,         "використання" обладнання, зазначеного у

6D102]         позиціях  12.A.4 або 12.A.5,  придатного

до використання у системах, зазначених у

позиції 1.A

12.E.          ТЕХНОЛОГІЯ

12.E.1.        "Технологія", відповідно  до   загальних          з 8524

[6E001,        приміток щодо технології для "розробки",     4901 99 000

6E002,         "виробництва"     або     "використання"     4906 00 000

6E101,         обладнання        чи        "програмного

9E101,         забезпечення",  зазначених  у   позиціях

9E102]         12.A або 12.D

13.            КОМП'ЮТЕРИ

13.A.          ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ І КОМПОНЕНТИ

13.A.1.        Аналогові комп'ютери, цифрові комп'ютери       з 8471 10

або  цифрові  диференційні  аналізатори,       з 8471 30

призначені    або    модифіковані    для

використання  в  системах,  зазначених у

позиції 1.A,  які  мають  одну  з  таких

характеристик:

13.A.1.a.      Призначені для      експлуатації       в

[4A001.a.1,    безперервному  режимі  при  температурах

4A101]         нижче ніж -45 град. C та вище        ніж

+55 град. C;

13.A.1.b.      Мають високий  рівень   надійності   або

[4A001.a.2,    "радіаційностійкі"

4A101]

13.B.          ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ І

ВИРОБНИЦТВА

Відсутнє

13.C.          МАТЕРІАЛИ

Відсутні

13.D.          ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Відсутнє

13.E.          ТЕХНОЛОГІЯ

13.E.1.        "Технологія", відповідно  до   загальних          з 8524

[4E001]        приміток  щодо технології для "розробки"     4901 99 000

або      "використання"      обладнання,     4906 00 000

зазначеного у позиції 13.A

Примітка.      Обладнання, зазначене    в        позиції    13,    може

експортуватися   як  частина    пілотованого  літального

апарата чи супутника або в    кількостях, необхідних для

заміни приладів пілотованого         літального апарата.

14.            АНАЛОГО-ЦИФРОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ

14.A.          ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ І КОМПОНЕНТИ

14.A.1.        Аналого-цифрові перетворювачі,  придатні          з 8542

до використання в системах, зазначених у

позиції 1.A,  які  мають  одну  з  таких

характеристик:

14.A.1.a.      Розроблені згідно     з      військовими

[3A001.a.1,2,  стандартами щодо надійності обладнання;

3A001.a.5,

3A101.a або

ML4.b]

14.A.1.b.      Призначені або     модифіковані      для

[3A001.a.1,2,  військового  використання  і  є  одним з

3A001.a.5,     таких типів:

3A101.a

або ML4.b.]

1) "мікросхеми" для    аналого-цифрового

перетворення,          які          є

"радіаційностійкими" або  мають  такі

характеристики:

а) мають  дискретність, що  відповідає

8 біт чи    більше при  кодуванні у

двійковій системі;

b) призначені     для   експлуатації в

діапазоні    температур   нижче ніж

-54 град. C та             вище ніж

+125 град. C;

c) мають герметичне виконання;

2) електронні вхідні   аналого-цифрові з         8542 20

перетворювачі у вигляді печатних плат

або   модулів,   які    мають    такі

характеристики:

а) мають  дискретність,  що відповідає

8 біт чи більше при кодуванні     в

двійковій системі;

b) призначені для експлуатації       в

діапазоні температур нижче      ніж

-45 град. C та             вище ніж

+ 55 град. C;

c) включають   "мікросхеми", зазначені

в позиції 14.A.1.b.1.

14.B.          ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ І

ВИРОБНИЦТВА

Відсутнє

14.C.          МАТЕРІАЛИ

Відсутні

14.D.          ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Відсутнє

14.E.          ТЕХНОЛОГІЯ

14.6.1         "Технологія", відповідно  до   загальних          з 8524

приміток щодо технології для "розробки",     4901 99 000

"виробництва" або         "використання"     4906 00 000

обладнання, зазначенного в позиції 14.A

15.            КОНТРОЛЬНО-ВИПРОБУВАЛЬНА АПАРАТУРА ТА

ОБЛАДНАННЯ

15.A.          ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ І КОМПОНЕНТИ

Відсутні

15.B.          ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ І

ВИРОБНИЦТВА

15.B.1.        Вібраційне випробувальне     обладнання,

[2B116]        придатне  до  використання  для  систем,

зазначених  в  позиції  1.A,   або   для

підсистем,  зазначених у позиції 2.A, та

компоненти для нього, а саме:

15.B.1.a.      Вібраційні випробувальні системи, в яких     9031 20 000

[2B116.a]      використовується     повний    зворотний

зв'язок або  метод  замкнутого  ланцюга,

які  включають у себе цифровий контролер

та здатні утворювати віброперевантаження

у  10 g (середньо-квадратичне  значення)

або більше у всьому діапазоні частот від

20  до 2000 Гц та штовхальні     зусилля

50 кН,  які були             заміряні на

незавантаженій платформі, або більше;

15.B.1.b.      Цифрові контролери,   скомбіновані    із     9031 20 000

[2B116.b]      спеціально  призначеним  для випробувань

програмним      забезпеченням,       які

забезпечують  смугу  частот  у реальному

масштабі  часу  більше  ніж  5  кГц   та

призначені     для     використання    у

вібраційних   випробувальних   системах,

зазначених у позиції 15.B.1.a;

15.B.1.c.      Вібраційні штовхачі (шейкери),  оснащені     9031 20 000

[2B116.c]      або   не   оснащені  підсилювачами,  які

можуть   створювати   зусилля   50   кН,

заміряні  на  незавантаженій  платформі,

або більше, та придатні для використання

у  вібраційних  випробувальних системах,

зазначених у позиції 15.B.1.a;

15.B.1.d.      Конструкції для закріплення  зразка,  що     9031 20 000

[2B116.c]      випробується, та     електронні   вузли,

призначені   для   об'єднання   багатьох

вузлів    віброштовхача    в   закінчену

систему,  яка може  забезпечити  сумарне

зусилля     50     кН,    заміряне    на

незавантаженій платформі, або більше, та

придатні  до  використання у вібраційних

випробувальних  системах,  зазначених  у

позиції 15.B.1.a

Технічна       Вібраційні випробувальні системи,  що мають у     своєму

примітка.      складі   цифровий  контролер,  є  такими      системами,

функціонування   яких    частково    або        повністю

автоматично  контролюється  електричними      сигналами,

які запам'ятовуються та кодуються за      допомогою цифр

15.B.2.        Аеродинамічні труби    для    швидкостей       з 9031 80

[9B005,        потоку  0,9  М  або  вище,  придатні  до

9B105]         використання для  систем,  зазначених  у

позиції    1.A    або   для   підсистем,

зазначених у позиції 2.A

15.B.3.        Випробувальні        лабораторії/стенди,     9031 20 000

[9B117]        придатні  до           використання  для

систем,  зазначених у позиції  1.A,  або

для підсистем, зазначених у позиції 2.A,

що    можуть    використовуватися    для

випробувань    твердого    або   рідкого

ракетного палива чи ракетних двигунів  з

тягою  більше  ніж  90  кН,  або  можуть

одночасно  вимірювати  вектор  тяги   по

трьох вісях

15.B.4.        Наведені кліматичні та безлунові камери,

[9B006,        придатні  для  використання  для систем,

9B106]         зазначених  у  позиції  1.A,   або   для

підсистем, зазначених у позиції 2.A:

15.B.4.a.      Кліматичні камери,   здатні    імітувати     9031 20 000

зазначені умови польоту:

1) вібраційні перевантаження        10 g

(середньоквадратичне   значення)  або

більше,       з частотою від 20 Гц до

2000 Гц з штовхальними зусиллями 5 кН

або більше;

2) будь-які із зазначених:

а) висоту 15000 м або вище;

b) температуру    від -50 град. C   до

125 град. C

15.B.4.b.      Безлунові камери,    здатні    імітувати     9031 20 000

зазначені умови польоту:

1) акустичне середовище з рівнем повного

звукового тиску 140 дБ або     більше

(що   відповідає 2 х 10(-5) Н/кв. м),

або з вихідною потужністю 4 кВт   або

більше; та

2) будь-які із зазначених:

а) висоту 15000 м або вище;

b) температуру    від -50 град. C   до

125 град. C

15.B.5.        Прискорювачі, здатні          генерувати     8543 10 000

[3A101.b]      електромагнітне   випромінювання  шляхом

гальмового  випромінювання   прискорених

електронів,  з  енергією 2 МеВ або вище,

та   обладнання,   що    включає    такі

прискорювачі,  придатні для використання

для систем,  зазначених у  позиції  1.A,

або для підсистем,  зазначених у позиції

2.A

Примітка.      За позицією  15.B.5  не  контролюється       обладнання,

спеціально призначене для медичних цілей

15.C.          МАТЕРІАЛИ

Відсутні

15.D.          ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

15.D.1.        "Програмне забезпечення",     спеціально          з 8524

[2D101,        призначене   або       модифіковане  для

3D101,         "використання" обладнання, зазначеного у

9D001,         позиції 15.B,  придатне для використання

9D002,         для випробувальних систем,  зазначених у

9D101,         позиції    1.A,   або   для   підсистем,

9D103]         зазначених у позиції 2.A

15.E.          ТЕХНОЛОГІЯ

15.E.1.

[2E001,        "Технологія", відповідно  до   загальних          з 8524

2E002,         приміток    щодо        технології   для     4901 99 000

3E001,         "розробки",      "виробництва"       або     4906 00 000

3E101,         "використання"      "обладнання"      чи

3E102,         "програмного забезпечення", зазначених у

9E001,         позиціях 15.B або 15.D

9E002,

9E102]

16.            МОДЕЛЮВАННЯ, ІМІТАЦІЯ ТА КОМПОНУВАННЯ

16.A.          ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ І КОМПОНЕНТИ

16.A.1.        Спеціально призначені           гібридні       з 8471 10

[4A102]        (комбіновані аналого-цифрові) комп'ютери       з 8471 30

для  моделювання,   імітації   або   для

компонування    систем,   зазначених   у

позиції 1.A, або підсистем, зазначених у

позиції 2.A

Примітка.      Обладнання, зазначене  в  позиції      16.A.1,  підлягає

експортному   контролю   тільки   тоді,   коли      воно

поставляється разом  з  "програмним      забезпеченням",

зазначеним у позиції 16.D.1

16.B.          ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ І

ВИРОБНИЦТВА

Відсутнє

16.C.          МАТЕРІАЛИ

Відсутні

16.D.          ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

16.D.1.        "Програмне забезпечення",     спеціально          з 8524

[7D103]        призначене для моделювання, імітації або

компонування   систем,   зазначених    у

позиції 1.A, або підсистем, зазначених у

позиції 2.A

Технічна       Моделювання          включає, зокрема, аеродинамічний та

примітка.      термодинамічний аналіз систем

16.E.          ТЕХНОЛОГІЯ

16.E.1.        "Технологія", відповідно  до   загальних          з 8524

[4E001,        приміток щодо технології для "розробки",     4901 99 000

7E001,         "виробництва"     або     "використання"     4906 00 000

7E101]         обладнання        чи        "програмного

забезпечення",  зазначених  у   позиціях

16.A або 16.D

17.            "СТЕЛС"

17.A.          ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ І КОМПОНЕНТИ

17.A.1.        Пристрої для     зменшення     відбивної

[1C101 або     здатності  при опромінюванні радарами та

ML15.f]        зменшення  власного   випромінювання   в

ультрафіолетовому/інфрачервоному      та

акустичному діапазонах (тобто технологія

"стелс"),    що    використовуються    у

системах,  зазначених у позиції 1.A, або

в підсистемах, зазначених у позиції 2.A

17.B.          ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ І

ВИРОБНИЦТВА

17.B.1.        Системи, які спеціально  призначені  для      з  8526 10

[6A008.k1.3    вимірювання радарами ефективної поверхні

або            відбиття цілі  та  використовуються  для

ML15.e]        систем,  зазначених  у позиції 1.A,  або

підсистем, зазначених у позиції 2.A

17.C.          МАТЕРІАЛИ

17.C.1.        Матеріали для    зменшення     відбивної     3910 00 000

[1C001,        здатності  при опромінюванні радарами та       з 7019 90

1C101 або      зменшення власного     випромінювання  в

ML17.c]        ультрафіолетовому/інфрачервоному      та

акустичному діапазонах (тобто технологія

"стелс"),    що    використовуються    у

системах,  зазначених у позиції 1.A, або

в підсистемах, зазначених у позиції 2.A

Примітки.      1. Позиція 17.C.1  охоплює також конструкційні матеріали

та покриття (включаючи фарби),  спеціально призначені

для  зниження  або  обмеження відбивної здатності або

випромінювання в мікрохвильовому,  інфрачервоному або

ультрафіолетовому спектрах.

2. За позицією    17.C.1   не   контролюються   покриття

(включаючи    фарби),    якщо     вони     спеціально

використовуються  для  забезпечення  теплового режиму

супутників

17.D.          ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

17.D.1.        "Програмне забезпечення",     спеціально          з 8524

[1D103,        призначене   для   зменшення   відбивної

6D001,         здатності при опромінюванні радарами  та

6D002 або      зменшення   власного   випромінювання  в

ML17.f,        ультрафіолетовому/інфрачервоному      та

ML21]          акустичному діапазонах (тобто технологія

"стелс"),    що    використовуються    у

системах,  зазначених у позиції 1.A, або

в підсистемах, зазначених у позиції 2.A

Примітка.      Позиція 17.D.1      охоплює      також        "програмне

забезпечення",  спеціально призначене    для  проведення

аналізу щодо зменшення зазначених характеристик

17.E.          ТЕХНОЛОГІЯ

17.E.1.        "Технологія", відповідно  до   загальних          з 8524

[1E001,        приміток щодо технології для "розробки",     4901 99 000

1E101,         або "виробництва"  або    "використання"     4906 00 000

1E102 або      обладнання, матеріалів або  "програмного

ML18.c,d,      забезпечення", зазначених у     позиціях

ML22.]         17.A,  17.B,  17.C або 17.D

Примітка.      Позиція 17.E.1  охоплює також бази    даних,  спеціально

призначені  для  проведення  аналізу  щодо     зменшення

зазначених характеристик

18.            ЗАХИСТ ВІД ФАКТОРІВ ЯДЕРНОГО ВИБУХУ

18.A.          ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ І КОМПОНЕНТИ

18.A.1.        "Радіаційне стійкі"        "мікросхеми",          з 8542

[3A001.a.1,    придатні  для  використання  для захисту

6A002.a.1.a-c, ракетних систем та безпілотних літальних

6A102]         апаратів  від  впливу  факторів ядерного

вибуху   (наприклад,   електромагнітного

імпульсу    -    ЕМІ,    рентгенівського

випромінювання,            комбінованого

вибухотеплового  ефекту)  та в системах,

зазначених у позиції 1.A

18.A.2.        "Радіаційно стійкі"         "детектори",     9030 10 900

[6A002,        придатні для використання  для   захисту

6A102]         ракетних систем та безпілотних літальних

апаратів  від  впливу  факторів ядерного

вибуху   (наприклад,   електромагнітного

імпульсу    -    ЕМІ,    рентгенівського

випромінювання,            комбінованого

вибухотеплового  ефекту)  та в системах,

зазначених у позиції 1.A

Технічна       "Детектор" - це  механічний,  електричний,  оптичний

примітка.      або хімічний  пристій,  який автоматично ідентифікує

та запам'ятовує  або  реєструє  такі  показники,  як

зміна    тиску    або    температури   навколишнього

середовища,  електричні або електромагнітні  сигнали

або випромінювання від радіоактивного матеріалу.  Це

поняття  включає  також   пристрої,   які   фіксують

одноразове спрацювання або відмову в роботі

18.A.3.        Обтічники антен,   здатні    протистояти     8803 90 990

[9A115 або     комбінованому термічному удару, більшому

ML4.a,b]       ніж   4,184    х   10(6)  Дж/кв. м, який

ніж 50 кПа,  супроводжується   імпульсом

надмірного тиску, більшому ніж 50   кПа,

придатні для використання для    захисту

ракетних систем та безпілотних літальних

апаратів  від впливу   факторів ядерного

вибуху (наприклад,     електромагнітного

імпульсу - ЕМІ,          рентгенівського

випромінювання,            комбінованого

вибухотеплового               ефекту) та

в  системах,  зазначених  у позиції  1.A

18.B.          ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ І

ВИРОБНИЦТВА

Відсутнє

18.C.          МАТЕРІАЛИ

Відсутні

18.D.          ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Відсутнє

18.E.          ТЕХНОЛОГІЯ

18.E.1.        "Технологія", відповідно  до   загальних          з 8524

[3E001,        приміток    щодо        технології   для     4901 99 000

3E101,         "розробки",      "виробництва"       або     4906 00 000

6E001,         "використання" обладнання, зазначеного в

6E002,         позиції 18.A

6E101 або

ML18c,d,

ML22.]

19.            ІНШІ ЗАКІНЧЕНІ СИСТЕМИ ДОСТАВКИ

19.A.          ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ І КОМПОНЕНТИ

19.A.1.        Закінчені ракетні   системи   (включаючи     8802 50 000

[9A004,        балістичні      ракети,     ракети-носії       з 9306 90

9A104 або      космічних   апаратів   та   дослідницькі

ML4.a]         ракети),  не  зазначені в позиції 1.A.1,

що мають максимальну  дальність  300  км

або більше

19.A.2.        Закінчені атмосферні безпілотні літальні       8802 20 -

[9A004,        апарати             (включаючи   крилаті        8802 40,

9A104 або      ракети, радіокеровані      літаки-мішені       з 9306 90

ML10.d]        та         радіокеровані   розвідувальні

літаки),  не зазначені в         позиції

1.A.2,  що  мають  максимальну дальність

300 км або більше

19.B.          ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ І

ВИРОБНИЦТВА

Відсутнє

19.C.          МАТЕРІАЛИ

Відсутні

19.D.          ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

19.D.1.        "Програмне забезпечення",  яке координує          з 8524

[9D001,        функціонування    більше    ніж   однієї

9D002,         підсистеми,  спеціально  призначене  або

9D103 або      модифіковане  для  "використання"      в

ML18.a,        системах, зазначених у позиції 19.A

ML21]

19.E.          ТЕХНОЛОГІЯ

19.E.1.        "Технологія", відповідно  до   загальних          з 8524

[9E001,        приміток щодо технології для "розробки",     4901 99 000

9E002,         "виробництва"    або      "використання"     4906 00 000

9E101,         обладнання, зазначеного у позиції 19.A

9E102 або

ML18.c,d,

ML22]

20.            ІНШІ ЗАКІНЧЕНІ ПІДСИСТЕМИ

20.A.          ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ І КОМПОНЕНТИ

20.A.1.        Зазначені закінчені підсистеми:

20.A.1.a.      Окремі ступені  ракет,  не  зазначені  в       з 8803 90

[9A119         позиції 2.A.1, придатні для використання       з 9306 90

або ML4.a]     в системах, зазначених у позиції 19.A;

20.A.1.b.      Рідинні або    твердопаливні     ракетні       з 8412 10

[9A105.b,      двигуни,  не  зазначені в позиції 2.A.1,

9A107          придатні для  використання  в  системах,

або ML10.c]    зазначених  у  позиції  19.A,  які мають

загальний     імпульс   8,41 х 10(5) Н_с

(1,91 х 10(5) фунт_с                 або

(прибл.) 86,6 т_с) або більше, але менше

ніж 1,1 х 10(6) Н_с (2,5 х 10(5)  фунт_с

або (прибл.) 113,4 т_с)

20.B           ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ І

ВИРОБНИЦТВА

20.B.1.        "Виробничі потужності",       спеціально   з 8424, 8456,

[9B116         призначені  для підсистем,  зазначених у     8458, 8459,

або            позиції 20.A                                 8460, 8461,

ML18.a]                                                     8462, 8464,

8465, 8515,

8479, 8537,

9031

20.B.2.        "Виробниче обладнання",       спеціально   з 8424, 8456,

[9B115         призначене  для підсистем,  зазначених у     8458, 8459,

або            позиції 20.A                                 8460, 8461,

ML18.a)                                                     8462, 8464,

8465, 8515,

8479, 8537,

9031

20.C.          МАТЕРІАЛИ

Відсутні

20.D.          ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

20.D.1.       "Програмне забезпечення",     спеціально           з 8524

[9D001,       призначене  або модифіковане для систем,

9D002,        зазначених у позиції 20.B.1

9D101 або

ML21]

20.D.2.        "Програмне забезпечення", не зазначене у          з 8524

[9D001,        позиції 2.D.2, спеціально призначене або

9D002 або      модифіковане для "використання" ракетних

ML21]          двигунів, зазначених у позиції 20.A.1.b

20.E.          ТЕХНОЛОГІЯ

20.E.1.        "Технологія", відповідно  до   загальних          з 8524

[9E001,        приміток щодо технології для "розробки",     4901 99 000

9E002,         "виробництва"     або     "використання"     4906 00 000

9E101,         обладнання        чи        "програмного

9E102 або      забезпечення",  зазначених  у   позиціях

ML18,ML21]     20.A, 20.B або 20.D

Загальні примітки до цього Списку

Відомості про зобов'язання (гарантії)  в окремих випадках  за

рішенням    Держекспортконтролю    можуть    не    вноситися    до

зовнішньоекономічного договору (контракту), а імпортний сертифікат

або  його  аналог  може  не  надаватися у разі здійснення експорту

товарів,  зазначених у цьому  Списку,  до  країн,  які  є  членами

міжнародного   режиму  експортного  контролю  "Режим  контролю  за

ракетними технологіями".

Визначення

Для користування цим Списком застосовуються такі визначення:

"Фундаментальне наукове дослідження"  -  експериментальна  чи

теоретична робота,  яка проводиться головним чином з метою набуття

нових знань  про  фундаментальні  принципи  явищ  або  фактів,  що

спостерігаються,  і  яка  первісно  не  спрямована  на  досягнення

конкретної практичної мети чи розв'язання конкретного завдання.

"Розробка" - усі стадії  робіт  до  серійного  "виробництва",

такі  як  проектування,  проектне  дослідження,  аналіз  проектів,

проектні концепції,  складання та випробування  прототипів,  схеми

дослідного  виробництва,  технічна  документація,  процес передачі

технічної  документації  у  виробництво,  конструктивне  виконання

конфігурації, конструктивне виконання складання, макетування.

"Загальнодоступне" -   означає  "технологію"  або  "програмне

забезпечення",  доступні  для  їх  подальшого  розповсюдження  без

обмежень.

Примітка. Обмеження,  які випливають з авторського права,  не

виключають "технологію" чи "програмне забезпечення"

із "загальнодоступних".

"Мікросхема" - пристрій, у якому ряд пасивних та/або активних

елементів  вважаються   нерозривно   поєднаними   у   безперервній

структурі або в її складі для виконання функцій схеми.

"Мікропрограми" -   послідовність  елементарних  команд,  які

зберігаються в спеціальній  пам'яті,  виконання  яких  ініціюється

окремою командою, що входить до регістру команд.

"Виробництво" -  усі  виробничі стадії,  такі як розроблення,

проектування та конструювання  виробу,  виготовлення,  інтеграція,

складання   (установка),   перевірка,  випробування,  забезпечення

якості.

"Виробниче обладнання" - інструментальне оснащення,  шаблони,

стенди,   оправки,   форми,   штампи,  пристрої  для  регулювання,

контрольно-випробувальне  обладнання,  інше   обладнання   та   їх

компоненти,  спеціально призначені або модифіковані для "розробки"

або для однієї чи більше стадій "виробництва".

"Виробничі потужності"  -  обладнання і спеціально призначене

для нього "програмне забезпечення",  об'єднані у  єдиний  комплекс

для "розробки" або для однієї чи більше стадій "виробництва".

"Програма" - послідовність команд для виконання  процесу  або

перетворення у  форму,   яка   підлягає   виконанню   за допомогою

комп'ютера.

"Радіаційне стійкий"  - компонент або обладнання,  призначені

або розраховані на протистояння рівням  радіації,  які  дорівнюють

або перевищують загальну дозу опромінювання 5 х 10(5) рад (СІ).

"Програмне забезпечення"   -  комплект  з  однієї  чи  більше

"програм"   або   "мікропрограм",   зафіксованих   на   будь-якому

матеріальному носію.

Примітка. За     Списком    не    контролюється    "програмне

забезпечення", яке:

1. Широко доступне громадськості з причин:

а) продажу з складу в торговельних пунктах без обмежень,

а саме:

1) продаж у магазині;

2) продаж на замовлення поштою;

3) продаж на замовлення за телефоном;

b) призначене для встановлення споживачами без  додаткової

суттєвої підтримки постачальника.

2. "Загальнодоступне".

3. Загального призначення поширеного ринкового попиту.

"Технологія" -   спеціальна   інформація,    необхідна    для

"розробки", "виробництва або "використання" виробів. Ця інформація

може         надаватися   у формі "технічних даних" або "технічної

допомоги".

Примітка. Контроль за передачею  "технології"  не  стосується

"загальнодоступної технології" та  "фундаментальних

наукових досліджень".

"Технічна допомога" - може набувати таких форм, як проведення

інструктажів,   підвищення   кваліфікації,   навчання,   практичне

освоєння методів роботи, надання консультацій.

Примітка. "Технічна   допомога"   може   включати    передачу

"технічних даних".

"Технічні дані"   -  світлокопії,  плани,  діаграми,  моделі,

формули,  таблиці,  технічні проекти  та  специфікації,  посібники

користувача  та  інструкції,  викладені  на папері або записані на

інших носіях,  таких як диск, стрічка та постійний запам'ятовуючий

пристрій.

"Використання" - експлуатація, монтаж (включаючи встановлення

на    місці),   технічне   обслуговування   (перевірка),   ремонт,

капітальний ремонт та відновлення.

"Спеціально призначений"  -  стосується  обладнання,  окремих

частин,   компонентів   або   "програмного  забезпечення",  які  в

результаті "розробки" мають унікальні  властивості,  завдяки  яким

вони призначаються для досягнення певних наперед визначених цілей.

Наприклад,  одиниця обладнання,  що  "спеціально  призначене"  для

використання в ракеті,  тільки тоді вважатиметься такою, якщо вона

не має ніяких інших функцій або використання.  Так  само,  одиниця

виробничого обладнання, що "спеціально призначене" для виробництва

певного типу компонента,  тільки тоді буде вважатися  такою,  якщо

вона не може виробляти інші типи компонентів.

"Призначений або   модифікований"  -  стосується  обладнання,

окремих частин або компонентів,  які в результаті  "розробки"  або

модифікації  набувають  специфічних  властивостей,  що  роблять їх

придатними до певного застосування.  "Призначене або модифіковане"

обладнання,    окремі    частини,    компоненти   або   "програмне

забезпечення"  можуть  використовуватись  для  інших  застосувань.

Наприклад,  насос  з титановим покриттям,  призначений для ракети,

може використовуватись для інших корозійних рідин,  крім ракетного

палива.

"Модифіковане" відносно    "програмного     забезпечення"   -

стосується "програмного забезпечення", яке було спеціально змінене

таким  чином,  що  воно  набуває  властивостей,  які  роблять його

придатним для специфічних цілей  чи  застосувань.  Ці  властивості

можуть також робити його придатним для інших цілей чи застосувань,

крім тих, для яких воно було "модифіковане".

"Придатне до використання" або "має можливість" -  стосується

обладнання,   окремих   частин,   компонентів   або   "програмного

забезпечення",  придатного для певної цілі.  Нема  необхідності  у

тому,  щоб обладнання,  окремі частини,  компоненти або "програмне

забезпечення" були розроблені,  модифіковані  або  призначені  для

певної цілі.  Наприклад, будь-яка запам'ятовуюча схема військового

призначення могла  б  "мати  можливість"  застосування  в  системі

наведення.

"Стелс" -    матеріали,   пристрої,   спеціально   розроблене

"програмне  забезпечення"  для   зменшення   відбивної   здатності

об'єктів   (ракет,   літальних  апаратів,  військової  техніки)  в

ультрафіолетовому, інфрачервоному, акустичному та інших діапазонах

сигналів.